BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 529-1h: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Geji giới hạn bề rộng khe hở

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Dụng cụ chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh độ dày (chiều rộng lớn hơn 5mm) của Geji giới hạn bề rộng khe hở là gì?

A. Thước cuộn thép thông thường

B. Dụng cụ đo chiều dài có thể đọc 0.1μm, 0.5μm (nếu dung sai chế tạo vượt 5μm: 1μm), thước rập block cấp 0 và kim chuẩn

C. Thước kẹp cơ khí 150mm

D. Geji dạng trụ chuẩn đường kính cố định

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra ngoại quan) đối với Geji giới hạn bề rộng khe hở được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra khi có phát sinh lỗi sản phẩm

D. Mỗi ca làm việc 1 lần

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về xử lý bất thường, khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng Geji giới hạn bề rộng khe hở, nhân viên phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý dùng dũa mài lại phần mòn rồi tiếp tục sử dụng

B. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

C. Vứt bỏ dụng cụ vào thùng rác phế liệu ngay lập tức

D. Tiếp tục sử dụng cho đến hết ca làm việc rồi mới báo cáo