BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 531-3b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - ĐỒNG HỒ ĐO LCR Digital (Agilent (HP) 4263A, 4263B)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra (mục Kiểm tra) đối với Đồng hồ đo LCR Digital được quy định thực hiện vào thời gian nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi bắt đầu ca làm việc mỗi ngày

Câu 002: Khi thực hiện test hoạt động mở (Open) cho đồng hồ Agilent (HP) 4263A/4263B sau khi đặt test fixture ở trạng thái mở và nhấn nút số 4 <Open>, thao tác tiếp theo trên màn hình để xác nhận là gì?

A. Xác nhận biểu thị R=±1.00mΩ, X=±1.00mΩ

B. Chọn Open Meas bằng nút hướng và nhấn Enter, xác nhận hiển thị R=…..Ω, X=….Ω

C. Nhấn nút <Config> để kết thúc

D. Làm đoản mạch test fixture và nhấn 5 <Short>

Câu 003: ◎ Theo quy định ghi chú về kết quả kiểm tra thiết bị, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì cần thực hiện việc ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại kết quả chi tiết cho tất cả các lần đo trong ngày

B. Không cần ghi chép kết quả mỗi lần đo, nhưng cho dù trong tháng không có bất thường cũng phải ghi chú rõ ràng lại tháng đó không có gì bất thường xảy ra

C. Chỉ cần ghi chép lại khi có sự thay đổi ca sản xuất

D. Không cần ghi chép hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào nếu thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường