BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 532-8: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM KIỂM Đồng hồ đo Gauss Lake Shock 425

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tần suất kiểm tra điểm kiểm (ngoại quan và điều chỉnh Zero) đối với đồng hồ đo Gauss và kim đo là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần bạn sử dụng

C. Một năm một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo mục ngoại quan điểm kiểm, yêu cầu bắt buộc đối với đầu dò kim đo khi không tiến hành đo là gì để đảm bảo an toàn, tránh hư hỏng?

A. Phải được tháo rời cất vào hộp chuyên dụng

B. Phải được lau sạch bằng cồn kỹ thuật

C. Đầu dò phải được bảo hộ bằng nắp đậy acrylic ngoại trừ khi đo

D. Phải được bọc một lớp màng chống tĩnh điện

Câu 003: Khi thực hiện quy trình chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh mật độ từ thông, yêu cầu về thời gian làm nóng trước tại vị trí đo là bao lâu sau khi bật nguồn?

A. Từ 15 phút trở lên

B. Từ 30 phút trở lên

C. Đúng 60 phút

D. Không cần làm nóng trước