BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 532-9a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo GAUSS từ trường thấp

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục kiểm tra kim đo, quy định nào sau đây là ĐÚNG về phạm vi sử dụng giới hạn của kim đo dùng cho từ trường thấp?

A. Không được sử dụng ở 200μT trở lên. Nếu từ trường vượt quá 250μT kim đo sẽ bị xấu đi, phát sinh sai lệch và cần nhanh chóng tránh xa từ trường nếu có chuông báo động ở phạm vi 400μ.

B. Có thể sử dụng thoải mái trong mọi dải đo từ trường lên đến 1000μT mà không sợ ảnh hưởng đến độ chính xác.

C. Chỉ được phép sử dụng ở mức dưới 50μT, tuyệt đối không được đưa vào vùng từ trường vượt quá 100μT trong mọi trường hợp.

D. Không cần quan tâm đến giới hạn từ trường, miễn là đã thực hiện thao tác hiệu chỉnh ZERO BAL trước khi đo.

Câu 002: Theo quy định về ghi chép kết quả điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì phải xử lý ra sao?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ kết quả vào mỗi ngày làm việc dù không có gì bất thường.

B. Không được phép ghi chép mà phải báo cáo trực tiếp bằng miệng cho cấp trên.

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự cố hoặc kết quả đo vượt quá giới hạn cho phép.

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm cho thiết bị Máy đo GAUSS từ trường thấp (GM-5122 / A-511) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất