BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 537-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỀM KIỆM HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO (Máy đo hình dáng độ nhám bề mặt Tokyo Seimitsu surfcom 554A, 475A, 574A, 200B)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi thực hiện chấm dầu cho dụng cụ đo tại mục II (Điểm kiểm), tần suất tháo nắp trên của trụ ra và châm dầu vào bộ phận đỡ trục 1 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần

C. 6 tháng 1 lần

D. 1 năm 1 lần

Câu 002: Theo mục I (Hiệu chỉnh) của tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ đo 537-1 g được quy định là bao lâu?

A. 1 tháng và khi đã được xác định là cần thiết

B. Mỗi 3 tháng và khi được xác định là cần thiết

C. 6 tháng 1 lần

D. 1 năm 1 lần

Câu 003: ◎ Theo mục II (Điểm kiểm), khi kiểm tra tình trạng của kim đo, ta cần xác định vấn đề quan trọng nào để đảm bảo độ chính xác?

A. Xác định xem thân kim đo có bị dính bụi bẩn hay dầu mỡ hay không

B. Xác định đầu kim đo có bị mẻ hay không bằng máy phóng ảnh hoặc kính hiển vi

C. Xác định xem kim đo có bị uốn cong quá 45 độ hay không

D. Xác định độ dài tự do của kim đo có vượt quá 5mm hay không