BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 537-5b: Liên quan tài liệu: Bảng Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm - Hiệu Chỉnh Máy Đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình hiệu chỉnh chính xác theo bộ phận quả cầu chuẩn (Phần điều chỉnh chính xác sai bậc), khi nhập điều kiện đo trên thanh menu, thông số Chiều dài được cài đặt là bao nhiêu?

A. 10.4 mm

B. 8 mm (cố định)

C. 10.0 mm

D. 20.0 mm

Câu 002: Theo mục ngoại quan và trạng thái kim tiếp xúc, khi kiểm tra cần dùng công cụ nào để xác định kim tiếp xúc có bị gỉ sét, mẻ hay không?

A. Dùng kính lúp

B. Dùng thước cặp

C. Dùng đồng hồ so

D. Dùng thước đo block

Câu 003: ◎ Theo phần chú ý khi kết quả điểm kiểm phát sinh dị thường hoặc không phát sinh dị thường, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG theo tài liệu quy định?

A. Trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường thì cứ tiếp tục sử dụng bình thường mà không cần báo cáo.

B. Trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường thì ghi chép lại kết quả đó và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý.

C. Trường hợp kết quả điểm kiểm không có dị thường trong vòng 3 tháng không phát sinh dị thường thì ghi lại kết quả đó 1 lần.

D. Trường hợp khi sử dụng mà phát hiện dị thường thì tự ý tháo máy sửa chữa.