BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 543-1 l: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy thử nghiệm đo lực ép nén

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng nếu phát hiện có bất thường, nhân viên phụ trách cần thực hiện quy trình xử lý nào dưới đây là đúng?

A. Tự ý tháo dỡ máy để sửa chữa bộ phận cơ khí bên trong.

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép ±1%.

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết.

D. Báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc công ty để dừng toàn bộ chuyền sản xuất.

Câu 002: Khi tiến hành xác nhận zero của đồng hồ tải trọng, tại sao tài liệu lưu ý phải để trong khoảng 1 phút rồi mới xác nhận ngay sau khi loại bỏ tải trọng?

A. Do máy chuẩn bị sập nguồn điện chính.

B. Do có kẹp ngăn tải, ngay sau khi loại bỏ tải trọng có trường hợp vẫn còn 1 con số.

C. Để chờ nhiệt độ môi trường đạt đúng chuẩn 25 độ C.

D. Để hệ thống tự động bôi dầu nâng trục hoàn tất.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm định kỳ đối với máy thử nghiệm đo lực ép nén được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần hoặc khi cần thiết

D. 6 tháng 1 lần hoặc khi cần thiết