BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 556 - 1 g: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - DỤNG CỤ MICROMETER ĐO PHÍA TRONG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Phương pháp phán định độ chính xác tổng hợp của dụng cụ micrometer đo phía trong được tính theo công thức nào (với L là chiều dài đo lớn nhất tính bằng mm)?

A. ±( 2 + L / 50 ) µm

B. ±( 10 + L / 10 ) µm

C. ±( 5 + L / 25 ) µm

D. ±( 1 + L / 100 ) µm

Câu 002: Khi kết quả kiểm tra không thấy bất thường trong một tháng (không ghi kết quả mỗi lần), quy định ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi lại kết quả đo chi tiết của tất cả các ngày trong tháng

B. Không cần ghi chép bất cứ thứ gì trong cả năm

C. Không ghi kết quả cũng được, nhưng cùng lúc là không có sự bất thường trong một tháng, sẽ ghi chép kết quả đó

D. Làm báo cáo sự cố gửi lên cấp trên ngay lập tức

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với Dụng cụ micrometer đo phía trong được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Đầu mỗi ca làm việc

D. Mỗi tháng một lần