BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 557-6a: Liên quan tài liệu: ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐẦU MŨI HÀN (Kiểu kỹ thuật số) (HOZAN H-767)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với đồng hồ đo nhiệt độ đầu mũi hàn (HOZAN H-767) là bao lâu?

A. 6 tháng một lần

B. 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. 24 tháng một lần

D. 3 tháng một lần

Câu 002: Khi kiểm tra ngoại quan đồng hồ đo nhiệt độ đầu mũi hàn, nội dung nào sau đây ĐÚNG với phương pháp điểm kiểm tra?

A. Bề mặt biểu thị điện tử không được có vết bẩn hay vết nứt, không khuyết số và không đứt sensor nhiệt độ

B. Cho phép bề mặt biểu thị có vết nứt nhỏ nếu số vẫn hiển thị rõ

C. Được phép sử dụng sensor nhiệt độ bị đứt dây chì hàn nếu đã nối lại

D. Chỉ cần kiểm tra hiển thị số, không cần kiểm tra ngoại quan vỏ máy

Câu 003: ◎ Theo mục ngoại quan và chú ý điểm kiểm tra, khi nào bắt buộc phải thay thế sensor nhiệt độ mới?

A. Khi sensor bị bám bẩn nhẹ có thể lau sạch

B. Cứ 12 tháng phải thay mới một lần (vì sensor nhiệt độ có thể bị kém chất lượng qua một thời gian sử dụng)

C. Khi màn hình hiển thị điện tử bị mờ pin

D. Khi nhiệt độ phòng chênh lệch quá 5 độ C