BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 557-8: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐẦU MŨI HÀN (kiểu kỹ thuật số) HAKKO FG-101/ FG101B

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra đối với 'Điểm kiểm' (Đồng hồ đo nhiệt độ đầu mũi hàn HAKKO FG-101/ FG101B) được quy định như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra mỗi tháng 1 lần

B. Chỉ kiểm tra khi phát sinh bất thường

C. Mỗi lần sử dụng và mỗi tháng 1 lần

D. Kiểm tra trước và sau mỗi ca làm việc

Câu 002: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh độ chính xác chỉ thị của đồng hồ đo nhiệt độ đầu mũi hàn HAKKO FG-101, phương pháp phán định (sai số cho phép) đối với giá trị đo là bao nhiêu?

A. ± 1℃

B. ± 2℃

C. ± 3℃

D. ± 5℃

Câu 003: Theo mục chú ý trong phần kiểm tra sensor nhiệt độ, khi nào cần tiến hành thay thế sensor nhiệt độ loại thường (không phải sensor tuổi thọ cao AS5000)?

A. Cứ sau 50 lần sử dụng

B. Cứ sau 1500 lần sử dụng

C. Cứ sau 500 lần sử dụng

D. Cứ sau 3000 lần sử dụng