BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 558-1 l: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Geji chuyên dùng đặc biệt

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với geji chuyên dùng đặc biệt được quy định như thế nào?

A. Mỗi tháng 1 lần

B. 12 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi được cho là cần thiết (nếu cần thiết có thể được chứng nhận trong vòng 24 tháng)

D. 36 tháng hoặc định kỳ hàng năm

Câu 002: Khi tiến hành kiểm tra ngoại quan cho geji chuyên dùng đặc biệt theo mục II 【Điểm kiểm】, tiến độ điểm kiểm được thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ khi phát hiện sai hỏng

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về xác nhận độ mòn trên cạnh sắc (Hình 15), phương pháp kiểm tra nào được yêu cầu và khi nào cần tiến hành thay thế?

A. Kiểm tra bằng mắt thường; nếu mòn nhẹ thì mài lại bằng đá mài dầu Arkansas

B. Xác nhận bằng kính hiển vi có độ phóng đại khoảng 20 lần; trường hợp bị mài mòn nghiêm trọng thì tiến hành thay thế

C. Đo trực tiếp bằng Micrometer; nếu lệch quá dung sai bản vẽ 10μm thì thay thế

D. Sử dụng đồng hồ so kiểu đòn bẩy đo độ đảo; nếu vượt quá 0.002mm thì thay thế