BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 560-1 d: Liên quan tài liệu: GEJI THỬ LỖ ỐC VÍT Ren vít – ren vít, ren vít – ống tròn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành đo đường kính hữu hiệu bằng phương pháp đo 3 kim, công thức tính đường kính hữu hiệu E nào sau đây là chính xác theo tài liệu?

A. E = M – 2dm + 0.866025P

B. E = M – 3dm + 0.500000P

C. E = M – 3dm + 0.866025P

D. E = M – 2dm + 0.500000P

Câu 002: ◎ Trường hợp nếu có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng dụng cụ đo, nhân viên cần thực hiện thao tác xử lý nào sau đây?

A. Tự ý dùng dũa hoặc giấy nhám để mài lại phần ren bị hỏng

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo nếu cần thiết

D. Vứt bỏ dụng cụ vào thùng rác phế liệu ngay lập tức mà không cần báo cáo

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra ngoại quan) đối với dụng cụ 'Geji thử lỗ ốc vít' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi có yêu cầu đặc biệt từ cấp trên

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng lần đầu

D. Mỗi ca làm việc 2 lần vào đầu ca và cuối ca