BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 566-1 i: Liên quan tài liệu: Máy đo đường kính ngoài khía (Loại 0.01 mm gê-ji bề dày dial/ digital)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục I (Hiệu chỉnh) - Hạng mục "Hình dạng đầu đo", phương pháp hiệu chỉnh yêu cầu xác định khoảng cách giữa 2 điểm hướng trục X của tọa độ tâm phía trục chính và cái đe với PP phán định là bao nhiêu?

A. 0 ± 0.010 mm

B. 0 ± 0.015 mm

C. 0 ± 0.020 mm

D. 0 ± 0.030 mm

Câu 002: Theo mục II (Điểm kiểm) của tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với máy đo đường kính ngoài khía là khi nào?

A. Mỗi ngày một lần

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi tháng một lần

Câu 003: ◎ Theo mục I (Hiệu chỉnh) của tiêu chuẩn, chu kì hiệu chỉnh cho máy đo đường kính ngoài khía là bao lâu?

A. 3 tháng hoặc khi cần thiết

B. 6 tháng hoặc khi cần thiết

C. 1 năm hoặc khi cần thiết

D. 2 năm hoặc khi cần thiết