BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 566-2d: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ ĐO ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI KHÍA (Thước đo độ dày có đồng hồ loại 0.001mm)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh thiết bị đo đường kính ngoài khía, tiến độ kiểm tra mục 'Điểm kiểm' (ngoại quan, hoạt động của trục, độ ổn định kim chỉ thị) được quy định thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng một lần

D. Trước khi giao ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo mục ghi chú về kết quả kiểm tra thiết bị, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào là đúng?

A. Phải ghi chép kết quả kiểm tra vào biên bản mỗi ngày dù không có bất thường

B. Không cần ghi chép gì cả trong suốt quá trình sử dụng thiết bị

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự cố hoặc phát hiện thấy bất thường

Câu 003: Phương pháp phán định đối với hạng mục 'Độ chính xác đo đạc' của thiết bị đo đường kính ngoài khía là bao nhiêu?

A. ±0.015mm

B. ±0.001mm

C. ±0.005mm

D. ±0.002mm