BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 567-1c: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Micrometer đo độ sâu

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý về kết quả điểm kiểm tra, trong trường hợp nhận ra sự bất thường trong khi sử dụng, ta phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo rời dụng cụ để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng nhưng ghi chú lại vào sổ theo dõi

C. Xử lý dựa vào chỉ thị của người quản lý có trách nhiệm

D. Bỏ qua nếu không ảnh hưởng lớn đến kết quả đo sản phẩm

Câu 002: Khi kiểm tra mục ngoại quan của Micrometer đo độ sâu, ta cần quan sát và chú ý đặc biệt đến những yếu tố nào?

A. Màu sơn bên ngoài và logo hãng sản xuất

B. Khí hậu phòng đo và nhiệt độ môi trường

C. Xem có khiếm khuyết có hại không, như gỉ sét, dơ, xước... đặc biệt là chú ý mặt tiêu chuẩn và mặt đo

D. Độ sắc bén của vạch chia độ trên ống lót

Câu 003: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh cho Micrometer đo độ sâu là bao nhiêu thời gian hoặc khi nào?

A. 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết

B. 24 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. 6 tháng hoặc khi thấy cần thiết

D. 36 tháng hoặc khi thấy cần thiết