BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 567 - 2b: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Thước đo chiều sâu Micro

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong trường hợp kết quả kiểm tra thước đo chiều sâu Micro không thấy bất thường, quy định về việc ghi chép kết quả như thế nào là đúng?

A. Bắt buộc phải ghi chép kết quả sau mỗi lần kiểm tra hàng ngày.

B. Tuyệt đối không cần ghi chép nếu không phát hiện lỗi.

C. Chỉ cần ghi chép khi có sự thay đổi người sử dụng dụng cụ.

D. Không ghi kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã kiểm tra dù không có gì bất thường.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn 567-2b, tiến độ thực hiện các điểm kiểm tra (ngoại quan, xác nhận điểm 0, dịch chuyển trục chính) đối với thước đo chiều sâu Micro được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 6 tháng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Định kỳ hàng tuần

D. Chỉ kiểm tra khi có nghi ngờ về độ chính xác

Câu 003: ◎ Trong hạng mục hiệu chỉnh độ phẳng của mặt chuẩn (base) của thước đo chiều sâu Micro, giới hạn phương pháp giám định cho phép là bao nhiêu?

A. ≤ 2 cột

B. ≤ 5 cột

C. ≤ 7 cột

D. ≤ 10 cột