BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 580-1 f: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định CÂN ĐIỆN TỬ (AND FA/FB)(FX/FY)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, chu kì tiến hành điểm kiểm đối với cân điện tử (AND FA/FB)(FX/FY) là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi cần thiết

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Khi thực hiện kiểm tra ngoại quan cân điện tử, nội dung cần xác nhận là gì?

A. Xác nhận xem độ nhạy của nút bấm có bị kẹt không

B. Xác nhận xem bảng biểu thị có bị hư, trầy, dơ làm trở ngại đến việc đo đạc

C. Xác nhận mức điện áp của nguồn điện vào

D. Xác nhận tem kiểm định định kỳ còn hiệu lực không

Câu 003: ◎ Trước khi tiến hành hiệu chỉnh cân điện tử bằng quả cân chuẩn, cần phải thực hiện điều kiện chuẩn bị nào sau đây để đảm bảo độ chính xác?

A. Làm nóng cân ít nhất 30 phút trước khi hiệu chỉnh và sử dụng kính chắn gió đi kèm nếu có

B. Tắt nguồn cân trong 15 phút rồi mới cắm điện lại

C. Hiệu chỉnh ngay lập tức khi vừa bật nguồn thiết bị

D. Không cần làm nóng, chỉ cần đặt quả cân chuẩn lên đĩa cân ngay