BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 580-19a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Cân phân tích bằng điện tử AND Dòng FZ-i, FX-i, FZ-iWP, FX-iWP

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chuẩn cân phân tích bằng quả cân chuẩn (mục 1. Hiệu chỉnh), lưu ý quan trọng nào đối với thời gian làm nóng máy (warm-up) trước khi hiệu chuẩn?

A. Không cần làm nóng máy, có thể tiến hành hiệu chuẩn ngay lập tức.

B. Làm nóng ít nhất 10 phút trước khi hiệu chuẩn.

C. Làm nóng ít nhất 30 phút trước khi hiệu chuẩn.

D. Làm nóng ít nhất 60 phút trước khi hiệu chuẩn.

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra định kỳ cân phân tích, nếu không phát hiện bất thường nào, nhân viên thực hiện thao tác ghi chép và xử lý tiếp theo như thế nào?

A. Tự ý điều chỉnh lại linh kiện bên trong cân mà không cần báo cáo.

B. Ghi kết quả lại một tháng một lần, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận chủ quản, nếu cần thiết thì xin phép hiệu chuẩn lại thiết bị đo cho bộ phận thực hiện hiệu chuẩn.

C. Chỉ cần ghi nhớ bằng miệng và bỏ qua việc ghi chép sổ sách.

D. Ngưng sử dụng thiết bị vĩnh viễn và gửi trả về nhà sản xuất.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kiểm tra cân phân tích điện tử, chu kỳ kiểm tra và phương pháp tiến hành đối với mục Ⅱ【Điểm kiểm】 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi bắt đầu ca làm việc.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. 6 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu từ bộ phận chất lượng.

D. Chỉ kiểm tra khi mua mới thiết bị.