BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 580-8a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO - Cân phân tích điện tử

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo phần Chú ý (trang 2), sau khi kiểm tra, trường hợp phát hiện bất thường thì phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ cân để sửa chữa bộ phận cơ khí bên trong.

B. Tiếp tục sử dụng cho đến hết ca làm việc rồi mới báo cáo.

C. Ghi chép kết quả kiểm tra rồi xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý.

D. Bỏ qua không ghi nhận nếu trong 1 tháng không có bất thường nào khác.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Cân phân tích điện tử (AND EK-400, EK-600H, EK-4000H, EK-6000H) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi sử dụng.

B. 3 tháng hoặc khi được xác nhận là cần thiết.

C. 6 tháng một lần theo kế hoạch định kỳ.

D. 1 năm một lần do bộ phận hiệu chuẩn chuyên trách.

Câu 003: ◎ Khi kiểm tra hoạt động của cân phân tích điện tử theo tiêu chuẩn (tại mục II.3), sau khi đã tải trọng lên đĩa cân và lấy tải trọng ra khỏi đĩa, nhân viên thao tác cần xác nhận điều gì?

A. Cân phải tự động tắt nguồn sau 30 giây.

B. Cân phải hiển thị đúng trọng lượng của quả cân hiệu chuẩn.

C. Xem có trở lại trạng thái ban đầu không (mức 0.00g).

D. Phải tiến hành hiệu chỉnh lại toàn bộ điểm kiểm ngay lập tức.