BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 588-6: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Nam châm chuẩn (dùng kiểm tra chất trợ hàn)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành đo lượng từ thông để thiết đặt giá trị hiệu chỉnh ban đầu hoặc hiệu chỉnh định kỳ, quy trình thực hiện phép đo số lần là bao nhiêu?

A. Thực hiện đo 1 lần

B. Thực hiện đo 2 lần, lấy giá trị cao nhất

C. Thực hiện đo 3 lần, lấy giá trị trung bình

D. Thực hiện đo 5 lần, loại bỏ giá trị min và max

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với nam châm chuẩn (dùng kiểm tra chất trợ hàn) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần và khi cần thiết

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh định kỳ hoặc sử dụng, nếu phát hiện có những nghi ngại, phát sinh lỗi ảnh hưởng đến giá trị đo khi hiệu chỉnh chu kì và khi bổ chỉnh bằng nam châm chuẩn, hành động bắt buộc theo tiêu chuẩn là gì?

A. Tiếp tục sử dụng nhưng ghi chú lại trong sổ theo dõi

B. Tự ý điều chỉnh lại thông số trên máy đo cho phù hợp

C. Cấm sử dụng, gởi trả lại cho MMK

D. Báo cáo quản đốc và tiến hành hiệu chỉnh nội bộ ngay tại cứ điểm