BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 598-1 a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Thước kẹp OFFSET dùng cho lỗ PITCH

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kiểm tra thiết bị, tiến độ thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/trước khi sử dụng) đối với thước kẹp OFFSET dùng cho lỗ PITCH được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý trong tài liệu kiểm tra dụng cụ, trường hợp phát hiện ra dị thường khi đang sử dụng thiết bị, nhân viên thao tác cần phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng hết ca làm việc rồi mới báo cáo

C. Xử lý theo chỉ thị của người quản lý

D. Bỏ qua nếu dị thường nhỏ và không ảnh hưởng nhiều

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh độ chính xác đo lỗ pitch đối với thước kẹp lỗ―lỗ pitch có giá trị đọc nhỏ nhất 0.01mm và chiều dài đo từ 10 đến 300mm, trị dung sai cho phép là bao nhiêu?

A. ±0.05 mm

B. ±0.07 mm

C. ±0.10 mm

D. ±0.12 mm