BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 599-3: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM・HIỆU CHỈNH MÁY ĐO - Micrometer dạng cầu phẳng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với Micrometer dạng cầu phẳng là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi 1 tháng và mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 6 tháng và khi phát hiện lỗi

D. Mỗi 12 tháng định kỳ

Câu 002: ◎ Khi tiến hành điểm kiểm hoặc hiệu chỉnh thiết bị, quy định về thao tác lực đo nào sau đây là BẮT BUỘC ĐÚNG để đảm bảo chính xác?

A. Xoay núm điều chỉnh cho đến khi có âm thanh tách tách 3 lần

B. Xoay núm điều chỉnh liên tục cho đến khi chặt cứng trục quay

C. Không cần sử dụng núm bánh cóc, chỉ dùng tay vặn ống xoay

D. Xoay núm điều chỉnh cho đến khi phát ra 1 tiếng tách duy nhất

Câu 003: Sai số cho phép (µm) đối với Micrometer dạng cầu phẳng BMB dòng 118・189・395 trong phạm vi đo từ 0 đến 25mm là bao nhiêu?

A. ±2 µm

B. ±3 µm

C. ±4 µm

D. ±5 µm