BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 600-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Thiết bị gia áp dùng đo độ phẳng bản vỏ nhỏ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp nếu có bất thường trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng) thiết bị, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo rời sửa chữa bộ phận cơ khí bên trong thiết bị

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ và báo cáo vào cuối tháng

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng

Câu 002: Khi tiến hành điều chỉnh lực gia áp bằng đồng hồ đo lực nén ép tại vị trí thiết bị đo chỉ, giá trị tiêu chuẩn cần đạt là bao nhiêu?

A. 1000 ~ 1500gf

B. 1500 ~ 2000gf

C. 2000 ~ 2500gf

D. 2500 ~ 3000gf

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm ngoại quan đối với thiết bị gia áp dùng đo độ phẳng bản vỏ nhỏ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra khi có phát sinh lỗi