BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 601-2a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiêm máy đo Geji đo độ cao

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan và hoạt động, nếu phát hiện kết quả kiểm tra có bất thường hoặc phát hiện bất thường trong lúc sử dụng, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào?

A. Tiếp tục sử dụng hết ca làm việc rồi mới báo cáo quản lý.

B. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa lỗi.

C. Nhận ra thì xử lý ngay lập tức / Xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý.

D. Bỏ qua nếu sai số nhỏ hơn 0.05mm.

Câu 002: Theo bảng định mức độ chính xác phần 'Sai lệch máy đo' (器差), giá trị định chuẩn cho phép (đối với最小読取値 0.01mm) khi đo chiều dài lớn nhất từ 100 đến 200mm là bao nhiêu?

A. ±0.01 mm

B. ±0.03 mm

C. ±0.07 mm

D. ±0.10 mm

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tần suất thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/sử dụng) đối với Geji đo độ cao (Height Gauge) là khi nào?

A. Mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần