BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 606-2: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO ĐỘ TRÒN (RONDCOM 31C, 41C, 43C)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi thực hiện hạng mục cấp dầu định kỳ (1 tháng 1 lần) cho máy đo độ tròn, loại dầu bôi trơn nào được đề nghị sử dụng?

A. Dầu thủy lực ISO VG 32

B. Mobile Bakutora oil số 2

C. Dầu máy khâu SP 10

D. Dầu chống gỉ RUST-KEM

Câu 002: Chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với dụng cụ trắc định máy đo độ tròn theo quy định hiện hành là bao lâu?

A. 1 tháng 1 lần

B. 3 tháng một lần

C. 6 tháng và khi xác nhận thấy cần thiết

D. 1 năm 1 lần

Câu 003: ◎ Theo tài liệu tiêu chuẩn, quy định quan trọng nào dưới đây về [Điều khoản chú ý] khi tiến hành kiểm tra máy đo độ tròn tuyệt đối phải tuân thủ để tránh gây hư hỏng thiết bị?

A. Tuyệt đối không được quay bàn xoay không có không khí nén.

B. Không được bật máy tính trước khi mở van hơi.

C. Không được hiệu chỉnh phóng đại khi chưa tháo kim đo.

D. Không được thay đổi bộ lọc (Filter) trong quá trình đo độ tròn.