BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 606-4 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm và hiệu chỉnh máy đo độ tròn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kiểm tra máy đo độ tròn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (ngoại quan, cung cấp hơi, hoạt động bộ phận...) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi vận hành máy

B. Mỗi lần sử dụng (Trường hợp có chỉ thị riêng về tiến độ, thì tuân theo chỉ thị đó)

C. Định kỳ 6 tháng một lần theo chu kỳ hiệu chỉnh

D. Trước mỗi ca sản xuất và sau khi kết thúc ca làm việc

Câu 002: ◎ Trong quá trình vận hành và kiểm tra máy đo độ tròn, điều khoản chú ý nào về an toàn và thiết bị được đặt lên hàng đầu?

A. Tuyệt đối không được quay bàn xoay ở tình trạng không có cung cấp khí nén.

B. Có thể quay bàn xoay bằng tay khi áp suất khí nén dưới 0.1 MPa.

C. Cho phép bộ dò va chạm nhẹ với phôi khi chưa bật nguồn tính toán.

D. Không cần kiểm tra độ mài mòn của đầu đo bằng kính hiển vi công cụ.

Câu 003: Theo mục cấp dầu bảo trì máy đo độ tròn, công việc tra dầu bôi trơn được thực hiện với tần suất và loại dầu nào là phù hợp?

A. Mỗi tuần một lần, dùng dầu máy may thông thường

B. Mỗi ngày một lần, dùng mỡ bò chịu nhiệt cao

C. Mỗi tháng một lần, tra vài giọt dầu bôi trơn (khuyến nghị: Mobil Vactra Oil No. 2) lên bề mặt trượt trục R và cột (trục Z)

D. 6 tháng một lần, tra dầu vào toàn bộ hệ thống vòng bi bàn xoay