BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 607-4 a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Dụng cụ trắc định (Sukoya Masta) Mitutoyo No.311-225

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng), nếu phát hiện có bất thường thì cần thực hiện thao tác xử lý nào sau đây là đúng theo quy định?

A. Tự ý tháo ra sửa chữa rồi tiếp tục sử dụng

B. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại

C. Bỏ qua lỗi nhỏ nếu dụng cụ vẫn đo được

D. Chỉ báo cáo miệng cho đồng nghiệp cùng ca làm việc

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hằng ngày) đối với dụng cụ trắc định này được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra trước khi sử dụng

D. Mỗi quý 1 lần

Câu 003: Theo bảng trị quy cách phán định khi hiệu chỉnh cho kiểu mẫu SL-250 với hành trình từ 250mm trở lên, giá trị quy cách của Độ vuông góc là bao nhiêu?

A. 2.5μm

B. 3.0μm

C. 5.0μm

D. 6μm