BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 619 -1j: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO MICROMETER ĐO ĐƯỜNG KÍNH TRONG DẠNG 2 • 3 ĐIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến độ kiểm tra quy định đối với Micrometer đo đường kính trong là gì?

A. Chỉ kiểm tra trước khi đưa vào kho dụng cụ đo

B. Mỗi một tháng và mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 6 tháng một lần

D. Chỉ kiểm tra khi có yêu cầu của bộ phận quản lý chất lượng

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Micrometer đo đường kính trong dạng 2 • 3 điểm là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng và khi được xác định là cần thiết

B. Mỗi 12 tháng và khi được xác định là cần thiết

C. Mỗi 24 tháng và khi được xác định là cần thiết

D. Chỉ khi phát hiện có dị thường trong quá trình sử dụng

Câu 003: ◎ Theo mục Chú ý, trong trường hợp kết quả điểm kiểm (hoặc khi sử dụng gần nhất) có dị thường thì nhân viên phải xử lý thế nào?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa các bộ phận bên trong

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số không đáng kể

C. Phải ghi chép lại kết quả điểm kiểm, xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm bộ môn quản lý, và gửi yêu cầu tái hiệu chuẩn nếu cần thiết

D. Chỉ cần ghi vào sổ theo dõi hàng tháng mà không cần báo cáo