BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 633-4: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra độ ngang của cân, nếu phát hiện thân chính không ngang bằng thì thao tác điều chỉnh nào là đúng theo hướng dẫn?

A. Kê thêm giấy lót dưới chân cân

B. Xoay chân điều chỉnh phần đáy thân chính để điều chỉnh cho thân chính ngang bằng lại

C. Di dời cân sang vị trí khác bằng phẳng hơn ngay lập tức

D. Hiệu chỉnh lại quả cân bên trong bằng menu AutoCal

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) đối với cân phân tích điện tử OHAUS Explorer Serie được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. 6 tháng một lần

Câu 003: ◎ Theo mục Chú ý về kết quả điểm kiểm, trường hợp kết quả điểm kiểm không có dị thường thì quy định ghi chép ra sao?

A. Phải ghi chép lại kết quả điểm kiểm sau mỗi lần sử dụng trong ngày

B. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ nhật ký

C. Không cần ghi chép lại kết quả điểm kiểm, tuy nhiên mỗi tháng 1 lần dù không có dị thường cũng phải ghi chép lại

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự thay đổi vị trí thiết đặt cân