BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 644-2 b: Liên quan tài liệu: Nhiệt kế tia hồng ngoại Keyence

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trị phán định độ chính xác đối với các kiểu khuôn FT-H10 + FT-50A, FT-H10C + FT-50CA, FT-H20 + FT-50A là bao nhiêu?

A. ±1.0 °C

B. ±1.5 °C

C. ±2.0 °C

D. ±1% của FS

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (ngoại quan) đối với nhiệt kế tia hồng ngoại Keyence được quy định khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan hoặc sử dụng nhiệt kế tia hồng ngoại Keyence, hạng mục chú ý quan trọng nào sau đây tuyệt đối phải tuân thủ để đảm bảo an toàn?

A. Không được chĩa ánh sáng của kim laze vào mắt.

B. Không được để nhiệt kế tiếp xúc với nước.

C. Không được sử dụng nhiệt kế ở nhiệt độ phòng vượt quá 50 độ C.

D. Không được thay đổi vị trí thấu kính của cảm biến.