BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 651-1 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo bề dày lớp màng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi thực hiện hiệu chỉnh hoặc thao tác đo, kỹ thuật viên cần lưu ý điều gì đối với đầu dò V1FGA1HR34 để tránh dao động lớn về trị đo?

A. Ấn thật mạnh đầu dò vuông góc xuống bề mặt kiểm tra để tăng độ bám

B. Nghiêng đầu dò một góc 45 độ so với mặt kiểm tra

C. Cho đầu dò chạm vuông góc nhẹ nhàng, đặt song song với mặt kiểm tra và không được ấn quá mạnh

D. Chỉ cần đo nhanh trong thời gian dưới 0.5s

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về ngoại quan khi kiểm tra, thao tác nào sau đây là BẮT BUỘC để phòng ngừa hư hỏng do tĩnh điện đối với thân chính và linh kiện phụ?

A. Nối đầu dò khi nguồn điện thân chính đang ở trạng thái ON

B. Xác nhận trạng thái nguồn điện thân chính OFF, sau đó phải nối đầu dò ở trạng thái phóng điện thích hợp

C. Thường xuyên tháo rời đầu dò và thân chính sau mỗi lần đo để cất vào hộp

D. Chạm tay trực tiếp vào phần trong đường tròn của bản bề dày để xả tĩnh điện trước khi đo

Câu 003: Theo tài liệu, chu kỳ tiến hành điểm kiểm cho máy đo bề dày lớp màng được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần và khi cần thiết

D. 6 tháng 1 lần và khi xác nhận là cần thiết