BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 651-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo bề dày lớp màng Digital Fischer DMP Series

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục 'Tiến độ điểm kiểm', thời gian thực hiện điểm kiểm ngoại quan và thiết bị là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi đổi ca sản xuất.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. Chỉ thực hiện khi máy xảy ra sự cố kỹ thuật.

D. Mỗi năm 1 lần theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý ngoại quan và kiểm tra, thao tác nào sau đây bị nghiêm cấm khi thao tác với tấm tiêu chuẩn của nhà sản xuất?

A. Đeo găng tay sạch khi cầm nắm tấm chuẩn.

B. Không chạm vào bên trong vòng tròn của tấm tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tay trần.

C. Sử dụng máy đo chiều dài kỹ thuật số để đo kiểm tra.

D. Bảo quản thân chính và đầu dò trong tình trạng đã kết nối.

Câu 003: Theo phần 'Hạng mục ghi chú đặc biệt' khi sử dụng cảm biến V1FGA1HR34, thao tác đo đúng để tránh biến động giá trị đo là gì?

A. Ấn mạnh đầu dò vuông góc xuống bề mặt mẫu.

B. Thực hiện các phép đo liên tiếp cách nhau tối thiểu 0,1 giây.

C. Hạ thấp phía tay cầm và hạ đầu dò xuống sao cho mặt mẫu nằm ngang.

D. Nghiêng đầu dò một góc 45 độ so với bề mặt mẫu.