BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 655-1d: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Máy đo kích thước bằng hình ảnh Keyence IM-6120, IM-6125, IM-6225, IM-7020, IM-8030T

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (ngoại quan) đối với máy đo kích thước bằng hình ảnh được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi bắt đầu ca làm việc

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu từ bộ phận bảo hành chất lượng

D. Chỉ kiểm tra định kỳ mỗi năm 1 lần vào dịp hiệu chuẩn

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan, nếu phát hiện bề mặt kính bàn hoặc bảng hiển thị có vết bẩn khó nhìn thấy vật đo, thao tác xử lý chuẩn xác theo tài liệu là gì?

A. Dùng tay khô chà mạnh cho sạch vết bẩn rồi tiếp tục đo đạc

B. Dùng giấy nhám mịn đánh bóng lại bề mặt kính bàn đo

C. Thấm alcohol vào vải, sau đó lau sạch và loại bỏ vết bẩn trên bề mặt gương/kính

D. Dùng khí nén xịt mạnh trực tiếp để thổi bay vết bẩn mà không cần dùng vải

Câu 003: Khi thiết lập thước tiêu chuẩn ở chế độ đo tầm nhìn rộng không liên kết (chưa có chương trình đo), khoảng cách di chuyển và số lượng chụp ảnh (hoặc vị trí) chuẩn xác theo tài liệu hướng dẫn là gì?

A. Chọn khoảng cách 20mm, chụp 6 tấm

B. Chọn khoảng cách 10mm, chụp 3 tấm

C. Chọn khoảng cách 25mm, chụp 5 tấm

D. Chọn khoảng cách 30mm, chụp 4 tấm