BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 655-6 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Máy đo kích thước bằng hình ảnh Keyence Series LM-X / IM-X

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong trường hợp phát hiện dị thường khi điểm kiểm hoặc khi đang sử dụng máy đo, nhân viên cần xử lý như thế nào theo đúng quy định?

A. Tự ý điều chỉnh các thông số kỹ thuật bên trong phần mềm để máy hoạt động bình thường.

B. Kí lục lại kết quả dị thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu.

C. Tiếp tục sử dụng nếu sai lệch không quá lớn so với mắt thường.

D. Chuyển máy sang công đoạn khác không yêu cầu độ chính xác cao để tận dụng.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (inspection) cho máy đo Keyence Series LM-X / IM-X được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 6 tháng một lần bởi nhà cung cấp.

B. Mỗi tuần một lần vào ngày thứ Hai đầu tuần.

C. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

D. Chỉ thực hiện khi máy có thông báo lỗi trên màn hình.

Câu 003: ◎ Trước khi tiến hành hiệu chỉnh máy đo, thao tác chuẩn bị nào sau đây là bắt buộc để đảm bảo độ chính xác của thiết bị?

A. Bật công tắc nguồn và tiến hành đo ngay lập tức để tránh máy quá nhiệt.

B. Bật công tắc nguồn, chờ khoảng 30 phút cho máy nóng lên và loại bỏ tất cả ánh sáng bên ngoài khỏi tầm nhìn đo đạc.

C. Chỉ cần lau sạch bàn kính bằng cồn và tiến hành hiệu chỉnh ngay.

D. Tắt hết đèn trong phòng đo và chỉ sử dụng đèn pin cá nhân để soi vạch thước chuẩn.