BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 656-1 c: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO - Máy đo cân bằng Series SHIMADZU SGB

Đối tượng test: Nhân viên, Đội trưởng phòng BHCL

Câu 001: ◎ Khi xác nhận số vòng quay của rotor tiện cắt, số vòng quay hiển thị phải nằm trong quy cách nào và hiển thị bằng màu gì để được xác nhận là đạt yêu cầu?

A. 1975～2025 [r/min], hiển thị bằng màu xanh lá cây.

B. 1900～2000 [r/min], hiển thị bằng màu vàng.

C. 1975～2025 [r/min], hiển thị bằng màu vàng.

D. 1975～2025 [r/min], hiển thị bằng màu đỏ.

Câu 002: Khi tiến hành hiệu chỉnh, nếu phát hiện hạng mục 1 (Xác nhận bù về 0) hoặc hạng mục 2 (Xác nhận tính trực tuyến) nằm ngoài quy cách phán định, bước xử lý tiếp theo đối với các kênh ngoài kênh đang sử dụng là gì?

A. Tiếp tục sử dụng bình thường vì chỉ có kênh hiện tại bị ảnh hưởng.

B. Sử dụng RTR hàng mẫu và quả cân tùy ý (đất sét, nam châm,...) để tiến hành xác nhận độ chính xác đối với các kênh ngoài hiệu chỉnh.

C. Lập tức gửi máy đi sửa chữa tại nhà cung cấp mà không cần kiểm tra thêm các kênh khác.

D. Tăng trị số tốc độ đo lên mức tối đa để tự động bù sai lệch.

Câu 003: Theo tài liệu, trong trường hợp kết quả điểm kiểm hàng ngày không phát hiện bất thường thì việc ghi chép kết quả được quy định như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại kết quả sau mỗi lần kiểm tra hàng ngày.

B. Không cần ghi chép kết quả hàng ngày, nhưng bắt buộc phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra ít nhất một lần mỗi tháng dù không có bất thường xảy ra.

C. Chỉ cần ghi chép khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

D. Hoàn toàn không cần ghi chép nếu không phát hiện bất thường trong suốt cả năm.