BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 662-1b / 662-1a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh, điểm kiểm thiết bị đo đạc

Đối tượng test: Nhân viên, Đội trưởng phòng BHCL

Câu 001: Theo tiêu chuẩn điểm kiểm thiết bị đo ứng lực nén tia X Pulstec μ-X360s, tần suất thực hiện điểm kiểm thiết bị là bao lâu?

A. Mỗi tuần một lần trước khi sản xuất.

B. Mỗi lần sử dụng.

C. Định kỳ mỗi tháng một lần.

D. 24 tháng một lần cùng với chu kỳ hiệu chỉnh.

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về sử dụng chất nguy hại, trường hợp nếu lỡ chạm tay không vào beryllium kim loại ở đường ống tia X thì phải xử lý như thế nào?

A. Dùng cồn công nghiệp lau sạch ngay lập tức để khử trùng.

B. Ngay lập tức rửa sạch bằng nước xà phòng.

C. Dùng khăn giấy khô lau sạch và báo cáo người quản lý vào cuối ca.

D. Không cần xử lý gì nếu không thấy có vết thương hở trên tay.

Câu 003: Để phòng chống phát sinh rỉ sét cho tấm tiêu chuẩn, phương pháp bảo quản và thao tác nào sau đây là ĐÚNG?

A. Có thể dùng tay trần để cầm trực tiếp tấm tiêu chuẩn và cất vào tủ dụng cụ thông thường.

B. Phải mang bao tay trước khi chạm vào, bảo quản ở nơi có độ ẩm thấp như trong bình hút ẩm đã đóng bằng giấy chống rỉ sét.

C. Thoa một lớp mỡ mỏng lên bề mặt tấm tiêu chuẩn rồi bọc kín bằng màng co nilon.

D. Đặt tấm tiêu chuẩn trực tiếp trên bàn gá máy đo để tiện sử dụng cho lần sau.