BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 665-2a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Đồng hồ đo áp suất/lưu lượng dùng cho máy hút bụi đi kèm với máy hàn điểm chân comi

Đối tượng test: Nhân viên, Đội trưởng

Câu 001: ◎ Theo mục Chú ý trong tiêu chuẩn điểm kiểm, trường hợp phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng) thì nhân viên cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ đồng hồ ra để sửa chữa bên trong

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu thông số đo vẫn hiển thị

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Chờ đến chu kỳ 24 tháng sau mới đem đi hiệu chỉnh lại

Câu 002: Thông số kỹ thuật và dải đo của đồng hồ đo lưu lượng SMC PFMB7501 dùng để đo lưu lượng hút bụi có phạm vi đo và độ chính xác là bao nhiêu?

A. 0～-101.3 kPa, độ chính xác ±1.2% of F.S

B. -0.100～＋1.000MPa, độ chính xác ±1.2% of F.S of Range

C. 5～500 L/min, độ chính xác ±9% of F.S.

D. 10～1000 L/min, độ chính xác ±5% of F.S.

Câu 003: Theo mục II 【Điểm kiểm】, tiến độ thực hiện điểm kiểm ngoại quan đối với đồng hồ đo áp suất/lưu lượng dùng cho máy hút bụi đi kèm máy hàn điểm chân comi là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ khi phát sinh sự cố