BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 902-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong hạng mục điểm kiểm số 2 (Xác nhận điểm 0), phương pháp kiểm tra được quy định như thế nào?

A. Xác nhận không có gấp dây cáp

B. Xác nhận không có biểu thị dị thường tại FFT ở tình trạng: không có chấn động tại Pickup gia tốc độ

C. Kiểm tra điện áp nguồn cấp phải đạt đúng 1455 V

D. Kiểm tra độ rung của motor ở tần số 156.25 Hz

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với thiết bị đo chấn động (FFT + Pickup gia tốc độ) là bao lâu?

A. 6 tháng và khi được xác định là cần thiết

B. 12 tháng và khi được xác định là cần thiết

C. 24 tháng và khi được xác định là cần thiết

D. Theo yêu cầu sản xuất hàng ngày

Câu 003: ◎ Trong quá trình xử lý trường hợp khi biểu thị bị biến động, nếu phát hiện đứt dây phát sinh trong dây cáp kết nối của Pickup gia tốc độ hoặc dây cáp kết nối bị hỏng sau khi đã thực hiện các bước kiểm tra, giải pháp đúng là gì?

A. Tiếp tục sử dụng băng dính cách điện để quấn lại dây cáp và hiệu chỉnh tiếp

B. Đổi vị trí đo sang line sản xuất khác ngay lập tức mà không cần sửa chữa

C. Tiến hành thay dây cáp kết nối mới rồi mới tiến hành hiệu chỉnh lại 1 lần nữa

D. Giảm điện áp kiểm soát xuống dưới 100V để tiếp tục đo