BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 905-1c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo Máy đo gió kiểu Ben

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp nếu có dị thường khi điểm kiểm (hoặc khi sử dụng), hành động xử lý nào sau đây là đúng theo tiêu chuẩn?

A. Tự ý tháo ra sửa chữa rồi tiếp tục sử dụng bình thường

B. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu

C. Chỉ cần ghi chép lại vào sổ và bỏ qua không cần báo cáo nếu máy vẫn chạy

D. Đợi đến chu kỳ 12 tháng sau đem đi hiệu chỉnh lại

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với máy đo gió kiểu Ben được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần

D. Chỉ kiểm tra khi có yêu cầu từ phòng BHCL

Câu 003: Phạm vi đo và độ chính xác của thể thức Kestrel 3000 bao gồm những thông số nào sau đây?

A. +0.6~+40m/s và độ chính xác ±(0.2m/s+1.5%rdg.+1digit)

B. +0.3~+40m/s; -29℃ ~ +70℃ với độ chính xác giá trị đọc ±3% hoặc ±0.1 m/s và ±1℃

C. 1.5~35.00m/s với độ chính xác ±0.75% of reading + 0.5% FS

D. 0～30m/s và -10℃ ～ +45 ℃