BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 905-2 b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra ngoại quan thiết bị (mục 1. Ngoại quan), nếu phát hiện cảm biến và phần hiển thị bị bụi bẩn, người kiểm tra cần xử lý theo hướng dẫn nào?

A. Dùng khí nén áp lực cao để thổi sạch bụi trực tiếp vào đầu cảm biến.

B. Tự ý tháo rời vỏ thiết bị để lau chùi bo mạch bên trong.

C. Trường hợp mà có bụi bẩn thì hãy làm sạch theo bản hướng dẫn.

D. Ngay lập tức gửi thiết bị về cơ sở chế tạo để vệ sinh.

Câu 002: ◎ Theo quy định tại mục 'Điểm kiểm', tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với máy đo tốc độ gió cảm biến nhiệt được quy định như thế nào?

A. Chỉ thực hiện mỗi tuần 1 lần vào đầu tuần.

B. Mỗi tháng 1 lần, và Mỗi lần sử dụng.

C. Chỉ thực hiện trước khi tiến hành đo đạc sản phẩm.

D. Mỗi quý 1 lần theo kế hoạch của bộ phận BHCL.

Câu 003: Theo bảng thông số kỹ thuật của thiết bị đo KANOMAX thể thức 6004, phạm vi đo và độ chính xác đo đạc đối với nhiệt độ gió là bao nhiêu?

A. Phạm vi đo: 0.1～20.0 m/s; Độ chính xác: ±(trị hiển thị 5 %+0.1 m/s)

B. Phạm vi đo: 0～50.0 ℃ (32～122°F); Độ chính xác: ±1 ℃

C. Phạm vi đo: 0.0～100.0 ℃; Độ chính xác: ±1.0 ℃

D. Phạm vi đo: -20～70 ℃; Độ chính xác: ±0.5 ℃