BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần Tiêu chuẩn số 906-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo Cân bằng nước kiểu sấy khô gia nhiệt AND MS-70

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm cho cân bằng nước kiểu sấy khô gia nhiệt AND MS-70 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo quy định về ghi chép kết quả điểm kiểm, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì nhân viên cần tuân thủ yêu cầu nào sau đây?

A. Không cần ghi chép kết quả cũng được, nhưng bắt buộc mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

B. Phải ghi chép lại toàn bộ tất cả các lần kiểm tra vào sổ nhật ký hàng ngày

C. Chỉ cần báo cáo miệng cho người phụ trách quản lý vào cuối tuần

D. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ nội dung nào nếu không phát hiện lỗi

Câu 003: Khi kiểm tra ngoại quan phát hiện các bộ phận của cân có vết bẩn, phương pháp làm sạch đúng theo tài liệu tiêu chuẩn là gì?

A. Dùng giấy nhám mịn chà sạch vết bẩn trên bề mặt

B. Dùng cồn 90 độ xịt trực tiếp lên bảng hiển thị và lau khô

C. Vắt chặt vải đã nhúng vào nước hoặc nhúng vào nước có đổ một ít xà phòng trung tính rồi lau

D. Dùng khí nén áp lực cao thổi bay vết bẩn