BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S04-1 p: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Ban chính BHCL công ty cổ phần MAB

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Dụng cụ hiệu chỉnh máy đo độ ồn thuộc loại LS có đặc điểm sử dụng nào sau đây mà nhân viên kiểm định cần lưu ý tuyệt đối tuân thủ?

A. Chỉ hoạt động trong môi trường hạn chế (phòng thí nghiệm), nên không phù hợp để hiệu chỉnh chung cho các máy đo độ ồn thông thường

B. Được phép sử dụng rộng rãi ngoài hiện trường sản xuất và khu vực kho bãi

C. Có thể dùng thay thế hoàn toàn cho các dụng cụ loại 1 trong mọi điều kiện đo lường

D. Không cần quan tâm đến điều kiện môi trường khi tiến hành hiệu chỉnh

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh máy đo độ ồn S04-1 p, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với dụng cụ hiệu chỉnh được quy định là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh máy đo độ ồn, điều kiện về nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối được quy định như thế nào?

A. Nhiệt độ 20±5℃, Độ ẩm tương đối 30～70%

B. Nhiệt độ 25±5℃, Độ ẩm tương đối 40～90%

C. Nhiệt độ 23±5℃, Độ ẩm tương đối 30～85%

D. Nhiệt độ 23±2℃, Độ ẩm tương đối 50～60%