BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S07 -1 f: Liên quan tài liệu: THƯỚC RẬP BLOCK (VẬT LIỆU : THÉP, ZIRCONIA CERAMICS)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Điều kiện về nhiệt độ tiêu chuẩn quy định dùng để hiệu chuẩn Thước rập Block là bao nhiêu?

A. 25±1℃

B. 15±1℃

C. 20±1℃

D. 23±2℃

Câu 002: Theo tiêu chuẩn dụng cụ S07-1 f, chu kì hiệu chuẩn đối với Thước rập Block (vật liệu: Thép, Zirconia Ceramics) là bao lâu?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 06 tháng

Câu 003: ◎ Theo bảng độ chính xác của Thước rập Block, khi kích thước chuẩn vượt qua 10mm đến 25mm, dung sai kích thước cho phép (±) đối với Cấp K là bao nhiêu?

A. 0.12 μm

B. 0.20 μm

C. 0.30 μm

D. 0.40 μm