BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S10 - 1f: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Nam châm tiêu chuẩn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm tương đối được quy định trong điều kiện hiệu chỉnh nam châm tiêu chuẩn là gì?

A. Nhiệt độ 23 ± 7ºC, Độ ẩm tương đối ≤ 85%

B. Nhiệt độ 25 ± 5ºC, Độ ẩm tương đối ≤ 60%

C. Nhiệt độ 20 ± 2ºC, Độ ẩm tương đối ≤ 70%

D. Nhiệt độ 23 ± 5ºC, Độ ẩm tương đối ≤ 90%

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh của nam châm tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh được quy định là bao lâu?

A. 1 năm

B. 3 năm

C. 5 năm

D. 6 tháng

Câu 003: ◎ Trường hợp trị số được biểu thị bằng [G] trên dụng cụ trắc định nam châm tiêu chuẩn, công thức quy đổi chính xác là gì?

A. [G] = 1.0 [mT]

B. [G] = 0.01 [mT]

C. [G] = 10 [mT]

D. [G] = 0.1 [mT]