BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S12-2 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy kiểm tra INDI CATOR

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh Máy kiểm tra INDICATOR, chu kỳ hiệu chỉnh và điều kiện nhiệt độ xung quanh được quy định là bao nhiêu?

A. Chu kỳ 1 năm, nhiệt độ 25±1°C

B. Chu kỳ 2 năm, nhiệt độ 20±0.5°C

C. Chu kỳ 3 năm, nhiệt độ 20±1°C

D. Chu kỳ 2 năm, nhiệt độ 25±0.5°C

Câu 002: ◎ Trong quá trình thao tác hiệu chỉnh đồng hồ đo KTS, nếu không có một lượng tải trọng nhất định khi đo thì giá trị đo sẽ bị chênh lệch nhiều. Thao tác thực tế nào sau đây là BẮT BUỘC ĐÚNG để khắc phục trước khi lấy điểm chuẩn là 0?

A. Xác nhận xem đầu đo có chạm vật do không rồi set về zero trực tiếp.

B. Xoay vòng xoay ngoài hoặc bánh xe trong trên hộp điều khiển, nhấn đầu đo khoảng 0.2mm rồi set về zero một lần nữa rồi lấy điểm chuẩn là 0.

C. Tháo rời đầu đo KTS và làm sạch đầu tiếp xúc trước khi đo.

D. Không cần quan tâm đến tải trọng, chỉ cần nhấn nút [DATA] liên tục.

Câu 003: Khi thao tác chỉnh các vị trí đo trên hộp điều khiển, trường hợp thao tác xoay bánh xe trong làm vượt quá vị trí đo quy định, kỹ thuật viên cần xử lý như thế nào?

A. Nhấn nút [CANCEL]

B. Nhấn nút [DATA] để lưu lại giá trị vượt quá

C. Tắt nguồn máy tính và khởi động lại từ đầu

D. Nhấn nút [RETRY] để đo lại điểm trước đó