BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S18-2 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn đo độ cứng (Dùng thí nghiệm độ cứng Lockwell)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh dụng cụ đo độ cứng theo tài liệu, hạng mục nào sau đây được quy định là KHÔNG cần thiết phải thực hiện?

A. Giới hạn tin cậy trị TB

B. Hạng mục tính đồng nhất

C. Đo độ cứng phạm vi HRA

D. Kiểm tra nhiệt độ xung quanh

Câu 002: ◎ Đối với bản tiêu chuẩn đo độ cứng (thí nghiệm độ cứng Lockwell), kỳ hạn hữu hiệu và cách xử lý cơ bản đối với dụng cụ khi không tính đến lý do số lần sử dụng ít là gì?

A. Kỳ hạn hữu hiệu 3 năm, xử lý như thiết bị đo lường thông thường

B. Kỳ hạn hữu hiệu 5 năm, cơ bản sẽ xử lý như đối với hàng tiêu hao

C. Không có kỳ hạn hữu hiệu, sử dụng đến khi hỏng

D. Kỳ hạn hữu hiệu 1 năm, bắt buộc phải hủy bỏ ngay

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ đo độ cứng Lockwell, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ cho dụng cụ tiêu chuẩn này là bao lâu?

A. 1 năm

B. 3 năm

C. 5 năm

D. 10 năm