BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S24 - 1 f: Liên quan tài liệu: MIẾNG CHUẨN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Đối với cứ điểm DLM (bao gồm DWM), cơ quan nào được ủy quyền thực thi hiệu chỉnh theo quy định?

A. ① Nhật Bản (Nhà chế tạo hiệu chỉnh), ② Trung tâm đo đạc quốc gia Hoa Nam (SCM)

B. ① Nhật Bản (hiệu chỉnh nơi chế tạo), ② Viện nghiên cứu đo lường tỉnh Liêu Ninh

C. ① Nhật Bản (Nhà sản xuất hiệu chuẩn), ② Nhà cung cấp hiệu chuẩn

D. Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia

Câu 002: ◎ Tiêu chí đánh giá (độ chính xác) đối với các miếng chuẩn độ nhám bề mặt E-MC-S10A, E-MC-S24A/B/C và SS-G・N được thống nhất quy định là bao nhiêu?

A. E-MC-S10A, E-MC-S24A/B/C là ±5%; SS-G・N là ±1.5%

B. Thống nhất tất cả thành ±5% (Giá trị chỉ định / Trị số biểu thị ±5%)

C. Thống nhất tất cả thành ±1.5%

D. E-MC-S10A, E-MC-S24A/B/C là ±3%; SS-G・N là ±5%

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh và nhiệt độ tiêu chuẩn đối với thiết bị 'Miếng chuẩn độ nhám bề mặt' được quy định như thế nào?

A. Chu kỳ hiệu chỉnh 1 năm, Nhiệt độ tiêu chuẩn 20 ± 1°C

B. Chu kỳ hiệu chỉnh 2 năm, Nhiệt độ tiêu chuẩn 20 ± 1°C

C. Chu kỳ hiệu chỉnh 1 năm, Nhiệt độ tiêu chuẩn 25 ± 2°C

D. Chu kỳ hiệu chỉnh 6 tháng, Nhiệt độ tiêu chuẩn 20 ± 2°C