BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S27-1 m: Liên quan tài liệu: OSCILLOSCOPE - Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chuẩn thiết bị, điều kiện về nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối được khuyến nghị (giới thiệu) là gì?

A. Nhiệt độ 25 ± 5°C, Độ ẩm 30~80%

B. Nhiệt độ 20 ± 5°C, Độ ẩm dưới 40%

C. Nhiệt độ 23 ± 2°C, Độ ẩm tương đối 40~65%

D. Nhiệt độ phòng không bắt buộc, Độ ẩm từ 50~90%

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh thiết bị OSCILLOSCOPE, chu kì hiệu chỉnh định kỳ cho dụng cụ chuẩn này là bao lâu?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 06 tháng

D. 03 năm

Câu 003: ◎ Trường hợp thực hiện hiệu chỉnh máy đo ở cơ quan hiệu chuẩn khác với nhà chế tạo, yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ điều gì?

A. Chỉ cần tham khảo giá trị mẫu 1Vp-p 1kHz sóng vuông

B. Có thể tự do thay đổi thông số theo ý muốn của cơ quan hiệu chuẩn

C. Nhất định phải tiến hành theo VOLTS/DIV và TIME/DIV

D. Không cần quan tâm đến độ chính xác nếu nhiệt độ phòng đạt 23 độ C