BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S47-1: Liên quan tài liệu: CHẤU KẸP

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ CHẤU KẸP, chu kì hiệu chỉnh định kỳ được quy định là bao lâu?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 06 tháng

Câu 002: ◎ Theo tài liệu kỹ thuật của dụng cụ CHẤU KẸP, yêu cầu quan trọng nào sau đây PHẢI được tuân thủ tuyệt đối khi tiến hành tái hiệu chỉnh dụng cụ?

A. Nhất định phải tiến hành theo kích thước

B. Chỉ cần kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường

C. Có thể tự điều chỉnh kích thước theo yêu cầu sản xuất thực tế

D. Không cần quan tâm đến nhiệt độ tiêu chuẩn khi hiệu chỉnh

Câu 003: Khi tiến hành đo kiểm tra Thước đo cơ bản 35mm thuộc dụng cụ 516-602 (MITUTOYO), thông số độ song song yêu cầu là bao nhiêu?

A. ±0.8

B. Dưới 0.5

C. Dưới 0.8

D. ±0.5