BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S59-1 i: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH MÁY TIÊU CHUẨN Đồng hồ đo nhiệt độ bề mặt

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục 【Chú ý khi sử dụng】 tại trang 2 của tài liệu, điều nào sau đây là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP khi tiến hành hiệu chỉnh?

A. Sử dụng thiết bị trong điều kiện độ ẩm tương đối dưới 80%

B. Sử dụng để hiệu chỉnh các dụng cụ đo có độ chính xác cao hơn so với dụng cụ tiêu chuẩn

C. Thực hiện hiệu chỉnh ở nhiệt độ xung quanh 23 ±5℃

D. Tuân theo độ chính xác do nhà chế tạo đã thiết định cho từng nhiệt độ và đường kính ngoài

Câu 002: Khi sử dụng dụng cụ tiêu chuẩn để đo lường và hiệu chỉnh, nguyên tắc về độ phân giải của thiết bị chuẩn so với thiết bị được hiệu chỉnh phải như thế nào?

A. Thiết bị chuẩn phải có độ phân giải từ 1/10 trở lên so với thiết bị được hiệu chỉnh

B. Thiết bị chuẩn phải có độ phân giải bằng với thiết bị được hiệu chỉnh

C. Thiết bị chuẩn phải có độ phân giải thấp hơn 2 lần

D. Không bắt buộc yêu cầu về độ phân giải giữa hai thiết bị

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh máy đo nhiệt độ bề mặt S59-1 i, chu kì hiệu chỉnh thiết bị được quy định là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm